Cyklistika

Jednosměrné komunikace s obousměrným provozem jízdních kol s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h

Zkušenosti čtyř francouzských městských aglomerací

Tento metodický text nemá žádné právní účinky.

Jedná se pouze o vodítko

k rozhodovacímu procesu, o podnět, jak lépe

zohlednit provoz cyklistů na pozemních komunikacích.

Ačkoli se jednosměrné komunikace s obousměrným provozem jízdních kol, tzv. cykloobousměrky, staly běžnou praxí v mnoha městech, potenciál tohoto uspořádání stále není v územním plánování naplno využíván. Cykloobousměrky jsou nejčastější na silnicích s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h nebo nižší, přitom je ale možné je jednoduše zřídit i na silnicích s vyšší dovolenou rychlostí.

Tento text popisuje fungování několika cykloobousměrek zřízených na komunikacích s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h, jejichž efektivnost dokazuje nízký počet nehod a reálné využívání cyklisty.

Nařízení ze dne 31. července 2008 (první nařízení

„zákona o silničním provozu“) stanovilo obecné používání této úpravy v tzv. zónách 30 a zónách setkávání (zones de rencontre), což se projevilo výrazným zvýšením celkové délky cykloobousměrek v těchto zónách.

Několik územněsprávních celků zároveň přistoupilo ke zřizování cykloobousměrek i v případě celé řady silnic s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h.

Často se jedná o důležitá silniční spojení, po nichž jezdí velký počet cyklistů. Zavedení cykloobousměrek významným způsobem zefektivnilo provoz na těchto silnicích.

Tento text popisuje příklady tohoto uspořádání v městských aglomeracích Grenoble, Bordeaux, Paříž a Lille.

Cykloobousměrky v číslech

|  | 2007 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| CA de la Rochelle | 3,0 | 67,0 |
| CU de Strasbourg | 64,0 | 88,0 |
| Grand Lyon | 10,0 | 35,0 |
| Grand Nancy | 0,7 | 33,0 |
| Grand Toulouse | - | 137,0 |
| Grenoble Alpes Métropole | 7,0 | 55,0 |
| Métropole Européenne de Lille | 16,0 | 134,0 |
| Ville de Paris | 7,0 | 263,0 |
| Ville de Bordeaux | 18,0 | 32,0 |
| Ville de Perpignan | 0,8 | 47,0 |
| Celkem | 126,5 | 891,0 |

Zdroj: Cerema – údaje poskytl klub měst a venkovských oblastí vhodných pro cyklisty

Vývoj celkové délky cykloobousměrek (v km) v zónách se zklidněnou dopravou v 10 francouzských městských aglomeracích

a

Text č. 34 – leden 2015

Rubrika | Zkušenosti a praxe

S

u

c

c

è

d

e

u

x

é

d

i

t

i

o

n

s

d

u

Doporučení při zavádění cykloobousměrek

na silnicích s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h

U většiny komunikací s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h znamená zřízení cykloobousměrky oddělení pruhů pro jednotlivé druhy dopravy v hlavním směru i ve směru vyhrazeném pro cyklisty.

Při zavádění nového způsobu použití silnice je třeba dbát na to, aby řidiči přijíždějící z komunikací, které danou silnici protínají, cykloobousměrku dobře viděli a věděli o ní. Značení nebo vytvoření ostrůvku na vjezdu a výjezdu může zlepšit provoz při zatáčení a zvýšit čitelnost.

Příklad značení cykloobousměrky

na pravoúhlé křižovatce dvou silnic s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h

Další informace:

„Zavádění cykloobousměrek: metodická a příručka“ (La mise à double-sens cyclable, guide pratique et méthodologique), Certu, 2012

Grenoble

Ve městě Grenoble je přibližně šedesát kilometrů cykloobousměrek, z nichž 7 kilometrů vede po silnicích s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h.

Rue Aimon de Chissé

Po stranách této 250metrové ulice se nachází městský hřbitov a základní škola (povolená rychlost omezená na 30 km/h).

Směr vyhrazený pro cyklisty je na vozovce vyznačený nepřerušovanou čárou a pravidelnými piktogramy jízdního kola. Část silnice slouží pro podélné parkování.

Příčný řez:

Zdroj: Géoportail

Zdroj:

Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Vjezd do směru vyhrazeného pro cyklisty

Vjezd do běžného směru jízdy v úseku před školou s rychlostí omezenou na 30 km/h (zpomalovací práh, za kterým je umístěn retardér ve tvaru lichoběžníku)

Výjezd ze směru vyhrazeného pro cyklisty

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Běžný úsek silnice

Rue Pierre Sémard

Jižní část této silnice tvoří 270metrová jednosměrná komunikace pro motorová vozidla. Vede čtvrtí Europole, v níž se nachází nádraží, soudy, mezinárodní instituce apod.

Průměrný denní provoz se pohybuje okolo 7 000 automobilů/ den jedoucích průměrnou rychlostí asi 30 km/h.

Příčný řez:

Zdroj: Géoportail

Příčný řež cykloobousměrky na této silnici má dvě různé podoby:

- Uspořádání č. 1: směr vyhrazený pro cyklisty vede po cyklopruhu odděleném od ostatních pruhů značením typu T3-5U.

Zdroj:

Cerema / Direction territoriale Centre-Est

- Uspořádání č. 2: směr vyhrazený pro cyklisty vede po stezce vedoucí mezi parkovacím pruhem a chodníkem.

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Uspořádání č. 1: Směr vyhrazený pro cyklisty ve formě pruhu

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Uspořádání č. 2: Vjezd do cykloobousměrky vedoucí po stezce mezi parkovacím pruhem a chodníkem

Bordeaux

Ve městě Bordeaux se nachází 42 kilometrů silnic s cykloobousměrkami.

Avenue Charles-de-Gaulle

Ulicí Avenue Charles-de-Gaulle vede výpadová silnice, která spojuje centrum města a městský okruh. Po tomto důležitém silničním spojení s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h, které je v době dopravní špičky velmi vytížené, vede cykloobousměrka o délce 224 metrů. Na jižní straně tohoto úseku se nachází obytné domy a na severní straně park Parc bordelais.

Příčný řez:

Zdroj: Géoportail

Směr vyhrazený pro cyklisty vede po cyklopruhu umístěném mezi pruhem pro běžný směr jízdy a parkovacím pruhem.

Zdroj:

Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Sud-Ouest

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Sud-Ouest

Vjezd do cykloobousměrky s předností cyklistů na křižovatce

Barevný povrch odlišující směr vyhrazený pro cyklisty a parkovací místa

Výjezd ze směru vyhrazeného pro cyklisty s ohraničeným ostrůvkem

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Sud-Ouest

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Sud-Ouest

Provoz na silnici v době dopravní špičky

Město Paříž

Ve městě Paříž (Ville de Paris) se nachází 263 kilometrů silnic s cykloobousměrkami, které představují téměř čtvrtinu celkové délky všech cykloobousměrek ve francouzských městech(1).

Rue La Fayette

Dotčený přibližně 800metrový úsek ulice Rue La Fayette vede od křižovatky s ulicí Rue Cadet ke křižovatce s bulvárem Boulevard Magenta.

Příčný řez:

Zdroj: Géoportail

Směr vyhrazený pro cyklisty vede po jednosměrné cyklostezce o šířce 1,90 metrů postavený v poloviční výšce chodníku.

Zdroj:

Cerema / Direction

territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Île-de-France

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Île-de-France

Běžný směr jízdy: jízdní pruh pro autobusy, po kterém mohou jezdit i cyklisté	Směr vyhrazený pro cyklisty: cyklostezka

- Zdroj: Klub měst a venkovských oblastí vhodných pro cyklisty.

Evropská metropole Lille

Délka cykloobousměrek na území evropské metropole Lille (Métropole Européenne de Lille) je 145 km, z nichž 24 km vede po silnicích s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h(2).

Lille - Rue de Valmy

Délka této cykloobousměrky je 400 m, přičemž průměrný denní provoz dosahuje okolo 7 000 automobilů/ den a rychlost V85(3) se pohybuje v rozmezí od 38 km/h do 44 km/h v závislosti na daném úseku.

Příčný řez:

Zdroj: Géoportail

Zdroj:

Cerema / Direction territoriale Centre-Est

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Nord-Picardie

Zdroj: Cerema / Direction territoriale Nord-Picardie

Vjezd do směru vyhrazeného pro cyklisty	Výjezd ze směru vyhrazeného pro cyklisty

Závěrečné hodnocení

Od zavedení cykloobousměrek na těchto silnicích s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h nebyla hlášena žádná vážná nehoda, v níž by figuroval cyklista jedoucí ve směru vyhrazeném pro cyklisty, a to i přes mnohdy hustý provoz motorových vozidel, která často jezdí rychlostí až 50 km/h.

Opatření je všeobecně přijímáno uživateli i místními obyvateli a cyklisté vítají zjednodušení přemisťovaní v daných oblastech.

- Zdroj: Métropole Européenne de Lille.

- Rychlost V85 vyjadřuje rychlost, kterou nepřekračuje 85 % řidičů.

Nákresy a grafika

Antoine Jardot DADT - VIA

Cerema Direction territoriale Normandie Centre

+33 (0)2 35 68 89 33

Realizace grafických znázornění

Frédéric Micoud

Cerema     Direction territoriale

Centre-Est

+33 (0)4 74 27 51 25

Rubrika Zkušenosti a praxe

ISSN: v procesu

2015 / 01

Bibliografie

- Recueil de fiches vélos, Aménagements, Certu, 2014

- Recueil de fiches vélos, Mobilité, Certu, 2014

- Guide « la mise à double sens cyclable », Certu, 2012

- Recommandations pour les aménagements cyclables, Certu, 2008

- Recommandations pour les itinéraires cyclables, Certu, 2005

Děkujeme těmto osobám za přečtení publikace: Cédric Ansart, Stéphanie Bauregard, Gilles Blanchard, Danièle Cassagne, Jérôme Cassagnes, Benoit Gourgand, Benoit Hiron, Julien Lecointre, Daniel Lemoine, Marine Lericolais, Martine Meunier-Chabert, François Tortel (CEREMA), Michel Berthoumieu (Communauté urbaine de Bordeaux), Lionel Faure (Grenoble Alpes Métropole), Marc Courbot (Communauté urbaine de Lille) Geneviève Laferrère (FUB), Kiki Lambert (MDB) a Pierre Toulouse (CIDUV).

Autoři 	Thomas Jouannot, Bertrand Deboudt, Bernard Lacroux, Adrien Philipon a Françoise Teissier

Cerema

Kontaktní osoby 	Thomas Jouannot - Cerema - Odborné oddělení pro venkovské oblasti a města (Direction 			technique	Territoires et ville) - VOI/SUD

Tel.: +33 (0)4 72 74 58 69 - thomas.jouannot@cerema.fr

Sekretariát - Cerema - Odborné oddělení pro venkovské oblasti a města - VOI

Tel.: +33 (0)4 72 74 59 61 - voi.DtecTV@cerema.fr

Korespondenti pro cyklistiku v regionálních odděleních organizace Cerema:

- Tortel (departement Est), J. Cassagnes (d. Méditerranée), B. Deboudt (d. Nord-Picardie), J. Lecointre (d. Normandie-Centre), Aboucaya (d. Ouest), J. Peigné (d. Sud-Ouest), A. Philipon (d. Île-de-France).

Seriál „Cyklistika“ vytvořily pracovní skupiny pod vedením odborného oddělením pro venkovské oblasti a města za výhradním účelem popsat získané zkušenosti.

Tento dokument žádným způsobem nezavazuje vedení organizace ani redaktory.

Tyto texty jsou k dispozici na internetovém obchodu odborného oddělení pro venkovské oblasti a města (Direction technique Territoires et ville):

www.certu-catalogue.fr.

© 2015 – Cerema

Šíření tohoto dokumentu či jeho částí podléhá předchozímu souhlasu

Znalost a prevence rizik - Rozvoj infrastruktury - Energetika a klima - Péče o historickou infrastrukturu -  Zdravotní dopady - Mobilita a doprava - Udržitelnost venkova a přírodní zdroje - Města a udržitelné budovy

organizace Cerema.

Rubrika „Zkušenosti a praxe“ organizace Cerema

V této rubrice jsou popisovány ukázky řešení zaváděných v různých oblastech. Pro tento účel jsou vybírány příklady z praxe, které jsou považovány za zajímavé, nebo výsledky inovativních – úspěšných i neúspěšných – postupů, aby z příslušných informací mohli čerpat odborníci v daných oborech. Dokumenty zveřejňované v této rubrice jsou ze své podstaty syntézy ilustrované případovými studiemi.

Odborné centrum pro studium rizik, životního prostředí, mobility a územního plánování - www.cerema.fr

Direction technique Territoires et ville - 2, rue Antoine Charial - CS 33927 - 69426 LYON cedex 03 - Tel.: +33 (0)4 72 74 58 00

Sídlo: Cité des mobilités – 25 avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cedex - Tel. +33 (0)4 72 14 30 30